Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июля 2010 г. N 17927

# МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПРИКАЗ

# от 7 июня 2010 г. N 273

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ

# РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ

# ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

# В ТОМ ЧИСЛЕ В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 645) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А. Булгакова) в течение 10 дней направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации В.А. Токарева.

Министр

В.Ф.БАСАРГИН

Утверждена

Приказом Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

# МЕТОДИКА

# РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ

# ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

# В ТОМ ЧИСЛЕ В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ

1. Настоящая Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях (далее - Методика, целевые показатели) используется для расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ (далее - региональные и муниципальные программы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в региональные и муниципальные программы, с применением индикаторов, отражающих общее состояние субъекта Российской Федерации и муниципального образования в области энергоснабжения (далее - индикаторы).

3. Для расчета целевых показателей применяются индикаторы, приведенные в Приложениях N 1 и N 2 к настоящей Методике.

Дополнительными источниками информации для расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ являются:

топливно-энергетические балансы, составленные по данным статистической отчетности;

программа социально-экономического развития;

сведения о наличии возобновляемых источников энергоресурсов, а также местных видов топлива;

сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения;

сведения об оснащенности приборами учета энергоресурсов на источниках энергоснабжения и у потребителей.

4. Целевые показатели определяются соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала реализации региональных и муниципальных программ (как правило - 2007 год).

При расчете значений целевых показателей в сопоставимых условиях учитываются, в том числе, изменения структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональной, муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется разработчиком.

5. Расчет целевых показателей для региональных программ производится на основании индикаторов, приведенных в Приложении N 1 к настоящей Методике по следующим группам <*>:

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 645).

Группа A - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (составляется при возможности сбора исходных данных).

Расчет целевых показателей групп A - E оформляется в соответствии с Приложением N 3 к настоящей Методике и осуществляется по формулам, указанным в столбце 4 Приложения N 3 к настоящей Методике.

6. Расчет целевых показателей для муниципальных программ производится на основании индикаторов, приведенных в Приложении N 2 к настоящей Методике, по следующим группам <*>:

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 645).

Группа A - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Расчет целевых показателей групп A - F оформляется в соответствии с Приложением N 4 к настоящей Методике и осуществляется по формулам, указанным в столбце 4 Приложения N 4 к настоящей Методике.

Приложение N 1

к Методике расчета значений

целевых показателей в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

в том числе в сопоставимых

условиях, утвержденной Приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

ИНДИКАТОРЫ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

+---+----------------------------------+---------------+------------------+

¦ N ¦          Общие сведения          ¦    Единица    ¦     Годы (n)     ¦

¦п/п¦                                  ¦   измерения   +-----+------+-----+

¦   ¦                                  ¦               ¦2007 ¦ ...  ¦2020 ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ 1 ¦                2                 ¦       3       ¦  4  ¦5 - 16¦ 17  ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п1¦Валовой Региональный Продукт      ¦  млрд. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п2¦Потребление топливно-             ¦  тыс. т.у.т.  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетических ресурсов (далее -  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦ТЭР)                              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п3¦Объем потребления электрической   ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергии (далее - ЭЭ)              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п4¦Объем потребления тепловой энергии¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(далее - ТЭ)                      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п5¦Объем потребления воды            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п6¦Объем потребления природного газа ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п7¦Объем потребления ЭЭ, расчеты за  ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которые осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета (в  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦части многоквартирных домов - с   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета)                   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п8¦Объем потребления ТЭ, расчеты за  ¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которые осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета (в  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦части многоквартирных домов - с   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета)                   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п9¦Объем потребления воды, расчеты за¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которые осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета (в  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦части многоквартирных домов - с   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета)                   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п10¦Объем потребления природного газа,¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчеты за который осуществляются ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦с использованием приборов учета (в¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦части многоквартирных домов - с   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием индивидуальных и   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦общих приборов учета)             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п11¦Средневзвешенный тариф на ЭЭ      ¦   руб./кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п12¦Средневзвешенный тариф на ТЭ      ¦   руб./Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п13¦Средневзвешенный тариф на воду    ¦  руб./куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п14¦Средневзвешенный тариф на         ¦руб./тыс. куб. ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦природный газ                     ¦       м       ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п15¦Объем производства энергетических ¦ тыс. т.у.т.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦ресурсов с использованием         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦возобновляемых источников энергии ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦и (или) вторичных энергетических  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦ресурсов                          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п16¦Общий объем энергетических        ¦ тыс. т.у.т.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦ресурсов, производимых на         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации                         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п17¦Общий объем финансирования        ¦  млрд. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦мероприятий по энергосбережению и ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦повышению энергетической          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦эффективности региональной        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦программы                         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п18¦Объем внебюджетных средств,       ¦  млрд. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦используемых для финансирования   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦мероприятий по энергосбережению и ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦повышению энергетической          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦эффективности                     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п19¦Объем потребления ЭЭ бюджетным    ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦учреждением (далее - БУ), расчеты ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п20¦Объем потребления ЭЭ БУ           ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п21¦Объем потребления ТЭ БУ, расчеты  ¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п22¦Объем потребления ТЭ БУ           ¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п23¦Объем потребления воды БУ,        ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчеты за которую осуществляются ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦с использованием приборов учета   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п24¦Объем потребления воды БУ         ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п25¦Объем потребления природного газа ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦БУ, расчеты за который            ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п26¦Объем потребления природного газа ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦БУ                                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п27¦Бюджет субъекта Российской        ¦  млрд. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации                         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п28¦Расходы бюджета субъекта          ¦   млн. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации на           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦обеспечение энергетическими       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦ресурсами БУ                      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п29¦Расходы бюджета субъекта          ¦   млн. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации на           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦предоставление субсидий           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦организациям коммунального        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦комплекса на приобретение топлива ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п30¦Общее количество БУ               ¦      шт.      ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п31¦Количество БУ, финансируемых за   ¦      шт.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦счет бюджета субъекта Российской  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации, в отношении которых    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦проведено обязательное            ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетическое обследование       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п32¦Число энергосервисных договоров   ¦      шт.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(контрактов), заключенных         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственными заказчиками      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п33¦Общее количество государственных  ¦      шт.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦заказчиков                        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п34¦Количество государственных        ¦      шт.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦заказчиков, заключивших           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергосервисные договоры          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(контракты)                       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п35¦Общий объем товаров, работ, услуг ¦   млн. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦из перечня товаров, работ, услуг, ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которые должны соответствовать    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦требованиям энергетической        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦эффективности, закупаемых для     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственных нужд              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п36¦Объем товаров, работ, услуг,      ¦   млн. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦закупаемых для государственных    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦нужд в соответствии с             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦требованиями энергетической       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦эффективности                     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п37¦Расходы бюджета субъекта          ¦   млн. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации на           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦предоставление социальной         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦поддержки гражданам по оплате     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦жилого помещения и коммунальных   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦услуг                             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п38¦Количество граждан, которым       ¦   тыс. чел.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦предоставляются социальная        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦поддержка по оплате жилого        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦помещения и коммунальных услуг    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п39¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах (за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦исключением многоквартирных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домов) на территории субъекта     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п40¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах (за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦исключением многоквартирных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домов) на территории субъекта     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п41¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории субъекта      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п42¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории субъекта      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(общедомовых) приборов учета      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п43¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории субъекта      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием индивидуальных и   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦общих (для коммунальной квартиры) ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п44¦Объем ТЭ, потребляемой            ¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах на   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации (за исключением         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домов на          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации)                        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п45¦Объем ТЭ, потребляемой            ¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах на   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации, расчеты за которую     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п46¦Объем ТЭ, потребляемой            ¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории субъекта      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п47¦Объем ТЭ, потребляемой            ¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории субъекта      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(общедомовых) приборов учета      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п48¦Объем воды, потребляемой          ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах на   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации (за исключением         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домов на          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации)                        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п49¦Объем воды, потребляемой          ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах на   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации (за исключением         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домов на          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации), расчеты за которую    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п50¦Объем воды, потребляемой          ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории субъекта      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п51¦Объем воды, потребляемой          ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории субъекта      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(общедомовых) приборов учета      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п52¦Объем воды, потребляемой          ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории субъекта      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием индивидуальных и   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦общих (для коммунальной квартиры) ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п53¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого) в   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦жилых домах на территории         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦субъекта Российской Федерации (за ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦исключением многоквартирных домов ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦на территории Российской          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации)                        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п54¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого) в   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦жилых домах на территории         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦субъекта Российской Федерации (за ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦исключением многоквартирных домов ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦на территории субъекта Российской ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации), расчеты за который    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п55¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого) в   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домах на          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации                         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п56¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого) в   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домах на          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории субъекта Российской    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Федерации, расчеты за который     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦индивидуальных и общих (для       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦коммунальной квартиры) приборов   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦учета                             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п57¦Число жилых домов на территории   ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦субъекта Российской Федерации     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п58¦Число жилых домов на территории   ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦субъекта Российской Федерации, в  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦отношении которых проведено       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетическое обследование       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п59¦Количество высокоэкономичных по   ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованию моторного топлива   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(в том числе относящихся к        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦объектам с высоким классом        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетической эффективности)     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦транспортных средств, относящихся ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦к общественному транспорту,       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦регулирование тарифов на услуги   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦по перевозке на котором           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляется субъектом          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п60¦Количество общественного          ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦транспорта, регулирование тарифов ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦на услуги по перевозке на котором ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляется субъектом          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦Российской Федерации, в отношении ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которых проведены мероприятия по  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергосбережению и повышению      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетической эффективности, в   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦том числе по замещению бензина,   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦используемого транспортными       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦средствами в качестве моторного   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦топлива, природным газом          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п61¦Расход ТЭ бюджетных учреждений    ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственной формы             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, расчеты за которую ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п62¦Площадь бюджетных учреждений      ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственной формы             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, в которых расчеты  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за ТЭ осуществляют с              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п63¦Расход ТЭ бюджетных учреждений    ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственной формы             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, расчеты за которую ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с применением      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчетных способов                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п64¦Площадь бюджетных учреждений      ¦    кв. м      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственной формы             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, в которых расчеты  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за ТЭ осуществляют с применением  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчетных способов                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п65¦Расход воды на снабжение          ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственной формы             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, расчеты за которую ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п66¦Численность сотрудников бюджетных ¦     чел.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦учреждений государственной формы  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, в которых расчеты  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за расход воды осуществляются с   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п67¦Расход воды на снабжение          ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственной формы             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, расчеты за которую ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с применением      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчетных способов                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п68¦Численность сотрудников бюджетных ¦     чел.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦учреждений государственной формы  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, в которых расчеты  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за расход воды осуществляются с   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦применением расчетных способов    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п69¦Расход ЭЭ на обеспечение          ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственной формы             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, расчеты за которую ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п70¦Численность штатных сотрудников   ¦     чел.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственной формы             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, в которых расчеты  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за ЭЭ осуществляются с            ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п71¦Расход ЭЭ на обеспечение          ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦государственной формы             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, расчеты за которую ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с применением      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчетных способов                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п72¦Численность сотрудников бюджетных ¦     чел.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦учреждений государственной формы  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦собственности, в которых расчеты  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за ЭЭ осуществляются с            ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦применением расчетного способа    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п73¦Удельный расход топлива на        ¦  т.у.т./кВтч  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦выработку ЭЭ тепловыми            ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦электростанциями                  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п74¦Удельный расход топлива на        ¦  т.у.т./Гкал  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦выработку ТЭ                      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п75¦Объем потерь ЭЭ при ее передаче   ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦по распределительным сетям        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п76¦Объем потерь ТЭ при ее передаче   ¦    Гкал/ч     ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п77¦Объем потерь воды при ее передаче ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п78¦Объем ЭЭ, используемой при        ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦передаче (транспортировке) воды   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

Приложение N 2

к Методике расчета значений

целевых показателей в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

в том числе в сопоставимых

условиях, утвержденной Приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

ИНДИКАТОРЫ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

+---+----------------------------------+---------------+------------------+

¦ N ¦         Общие сведения           ¦    Единица    ¦     Годы (n)     ¦

¦п/п¦                                  ¦   измерения   +-----+------+-----+

¦   ¦                                  ¦               ¦2007 ¦ ...  ¦2020 ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ 1 ¦                2                 ¦       3       ¦  4  ¦5 - 16¦ 17  ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п1¦Муниципальный продукт             ¦  млрд. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п2¦Потребление топливно-             ¦  тыс. т.у.т.  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетических ресурсов (далее -  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦ТЭР) муниципальным образованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(далее - МО)                      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п3¦Объем потребления электрической   ¦   тыс. кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергии (далее - ЭЭ) МО           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п4¦Объем потребления тепловой        ¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергии (далее - ТЭ) МО           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п5¦Объем потребления воды МО         ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п6¦Объем потребления природного газа ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО                                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п7¦Объем потребления ЭЭ, расчеты за  ¦  тыс. кВтч    ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п8¦Объем потребления ТЭ, расчеты за  ¦   тыс. Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦ п9¦Объем потребления воды, расчеты   ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п10¦Объем потребления природного      ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦газа, расчеты за который          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п11¦Средневзвешенный тариф на ЭЭ по   ¦   руб./кВтч   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО                                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п12¦Средневзвешенный тариф на ТЭ по   ¦   руб./Гкал   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО                                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п13¦Средневзвешенный тариф на воду по ¦  руб./куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО                                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п14¦Средневзвешенный тариф на         ¦     руб./     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦природный газ по МО               ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п15¦Объем производства энергетических ¦    т.у.т.     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦ресурсов с использованием         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦возобновляемых источников энергии ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦и/или вторичных энергетических    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦ресурсов                          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п16¦Общий объем энергетических        ¦    т.у.т.     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦ресурсов, производимых на         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории МО                     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п17¦Общий объем финансирования        ¦  млрд. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦мероприятий по энергосбережению и ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦повышению энергетической          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦эффективности                     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п18¦Объем внебюджетных средств,       ¦  млрд. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦используемых для финансирования   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦мероприятий по энергосбережению и ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦повышению энергетической          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦эффективности                     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п19¦Расход ТЭ бюджетным учреждением   ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(далее - БУ), расчеты за которую  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п20¦Площадь бюджетных учреждений, в   ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которых расчеты за ТЭ             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п21¦Расход ТЭ бюджетных учреждений,   ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчеты за которую осуществляются ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦с применением расчетных способов  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п22¦Площадь бюджетных учреждений, в   ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которых расчеты за ТЭ             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с применением      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчетных способов                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п23¦Расход воды на снабжение          ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п24¦Численность сотрудников бюджетных ¦     чел.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦учреждений, в котором расходы     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦воды осуществляются с             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п25¦Расход воды на снабжение          ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦применением расчетных способов    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п26¦Численность сотрудников бюджетных ¦     чел.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦учреждений, в которых расходы воды¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с применением      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчетных способов                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п27¦Расход ЭЭ на обеспечение          ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п28¦Площадь бюджетных учреждений, в   ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которых расчеты за ЭЭ             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п29¦Расход ЭЭ на обеспечение          ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений, расчеты за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦которую осуществляются с          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦применением расчетных способов    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п30¦Площадь бюджетных учреждений, в   ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦котором расчеты за ЭЭ             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с применением      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчетного способа                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п31¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого)     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетными учреждениями МО        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п32¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого)     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетными учреждениями, расчеты  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за который осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п33¦Бюджет МО                         ¦   тыс. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п34¦Расходы бюджета МО на обеспечение ¦   тыс. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетическими ресурсами         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦бюджетных учреждений              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п35¦Расходы МО на предоставление      ¦   тыс. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦субсидий организациям             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦коммунального комплекса на        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приобретение топлива              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п36¦Общее количество бюджетных        ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦учреждений                        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п37¦Количество бюджетных учреждений,  ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦в отношении которых проведено     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦обязательное энергетическое       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦обследование                      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п38¦Число энергосервисных договоров   ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(контрактов), заключенных         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦муниципальными заказчиками        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п39¦Общее количество муниципальных    ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦заказчиков                        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п40¦Количество муниципальных          ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦заказчиков, заключивших           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергосервисные договоры          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(контракты)                       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п41¦Объем товаров, работ, услуг,      ¦   тыс. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦закупаемых для муниципальных нужд ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п42¦Объем товаров, работ, услуг,      ¦   тыс. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦закупаемых для муниципальных нужд ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦в соответствии с требованиями     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетической эффективности      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п43¦Расходы бюджета МО на             ¦   тыс. руб.   ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦предоставление социальной         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦поддержки гражданам по оплате     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦жилого помещения и коммунальных   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦услуг                             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п44¦Количество граждан, которым       ¦     чел.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦предоставляются социальная        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦поддержка по оплате жилого        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦помещения и коммунальных услуг    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п45¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах (за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦исключением многоквартирных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домов) на территории МО           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п46¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах (за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦исключением многоквартирных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домов) на территории МО, расчеты  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п47¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории МО            ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п48¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории МО, расчеты   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(общедомовых) приборов учета      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п49¦Объем ЭЭ, потребляемой            ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории МО, расчеты   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляется с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием индивидуальных и   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦общих (для коммунальной квартиры) ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п50¦Объем ТЭ, потребляемой            ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах на   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории МО                     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п51¦Объем ТЭ, потребляемой            ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах на   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории МО, расчеты за которую ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п52¦Объем ТЭ, потребляемой            ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории МО            ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п53¦Объем ТЭ, потребляемой            ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории МО, расчеты   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(общедомовых) приборов учета      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п54¦Объем воды, потребляемой          ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах (за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦исключением многоквартирных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домов) на территории МО           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п55¦Объем воды, потребляемой          ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в жилых домах (за  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦исключением многоквартирных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домов) на территории МО, расчеты  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием приборов учета     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п56¦Объем воды, потребляемой          ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории МО            ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п57¦Объем воды, потребляемой          ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории МО, расчеты   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(общедомовых) приборов учета      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п58¦Объем воды, потребляемой          ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(используемой) в многоквартирных  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦домах на территории МО, расчеты   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за которую осуществляются с       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием индивидуальных и   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦общих (для коммунальной квартиры) ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п59¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого) в   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦жилых домах (за исключением       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домов) МО         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п60¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого) в   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦жилых домах (за исключением       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домов) на         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории МО, расчеты за который ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п61¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого) в   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домах на          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории МО                     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п62¦Объем природного газа,            ¦  тыс. куб. м  ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦потребляемого (используемого) в   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домах на          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории МО, расчеты за который ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦индивидуальных и общих (для       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦коммунальной квартиры) приборов   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦учета                             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п63¦Число жилых домов на территории   ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО                                ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п64¦Число жилых домов на территории   ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО, в отношении которых проведено ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетическое обследование       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п65¦Площадь жилых домов на территории ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО, где расчеты за ТЭ             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета (в части           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домов - с         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(общедомовых) приборов учета)     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п66¦Площадь жилых домов на территории ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО, где расчеты за ТЭ             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с применением      ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчетных способов (кроме         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦нормативов потребления)           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п67¦Площадь жилых домов на территории ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО, где расчеты за воду           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета (в части           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домов - с         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(общедомовых) приборов учета)     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п68¦Площадь жилых домов, где расчеты  ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦за воду осуществляют с            ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦применением расчетных способов    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(кроме нормативов потребления)    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п69¦Площадь жилых домов на территории ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО, где расчеты за ЭЭ             ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета (в части           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домов - с         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием коллективных       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(общедомовых) приборов учета)     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п70¦Площадь жилых домов на территории ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦с применением расчетных способов  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(кроме нормативов потребления)    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п71¦Площадь жилых домов на территории ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО, где расчеты за природный газ  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦осуществляются с использованием   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета (в части           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦многоквартирных домов - с         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованием индивидуальных и   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦общих (для коммунальной квартиры) ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦приборов учета                    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п72¦Площадь жилых домов на территории ¦     кв. м     ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦МО, где за природный              ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦газ осуществляются с применением  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦расчетных способов (кроме         ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦нормативов потребления)           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п73¦Удельный расход топлива на        ¦    т.у.т./    ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦выработку ЭЭ тепловыми            ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦электростанциями                  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п74¦Удельный расход топлива           ¦    т.у.т./    ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦на выработку ТЭ                   ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п75¦Объем потерь ЭЭ при ее передаче   ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦по распределительным сетям        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п76¦Объем потерь ТЭ при ее передаче   ¦     Гкал      ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п77¦Объем потерь воды при ее передаче ¦    куб. м     ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п78¦Объем ЭЭ, используемой при        ¦     кВтч      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦передаче (транспортировке) воды   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п79¦Количество высокоэкономичных по   ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦использованию моторного топлива   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦(в том числе относящихся к        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦объектам с высоким классом        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦энергетической эффективности)     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦транспортных средств на           ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦территории МО                     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

¦п80¦Количество общественного          ¦      ед.      ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦транспорта на территории МО, в    ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦отношении которых проведены       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦мероприятия по энергосбережению и ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦повышению энергетической          ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦эффективности, в том числе по     ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦замещению бензина, используемого  ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦транспортными средствами в        ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦качестве моторного топлива,       ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

¦   ¦природным газом                   ¦               ¦     ¦      ¦     ¦

+---+----------------------------------+---------------+-----+------+-----+

Приложение N 3

к Методике расчета значений

целевых показателей в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

в том числе в сопоставимых

условиях, утвержденной Приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+---------------------+---------------------------------+

¦ N п.¦      Наименование показателей        ¦Единица ¦   Расчетная    ¦  Значения целевых   ¦       Пояснения к расчету       ¦

¦     ¦                                      ¦измере- ¦  формула <*>   ¦   показателей по    ¦                                 ¦

¦     ¦                                      ¦ния     ¦                ¦        годам        ¦                                 ¦

¦     ¦                                      ¦        ¦                +-------+------+------+                                 ¦

¦     ¦                                      ¦        ¦                ¦ 2007  ¦ ...  ¦ 2020 ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦  1  ¦                  2                   ¦   3    ¦       4        ¦   5   ¦6 - 17¦  18  ¦                19               ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦            Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности            ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦A.1. ¦Динамика энергоемкости валового       ¦ кг. у. ¦ п2(n) / п1(n)  ¦       ¦      ¦      ¦Снижение энергоемкости на 40% к  ¦

¦     ¦регионального продукта - для          ¦т./тыс. ¦                ¦       ¦      ¦      ¦2020 г. относительно уровня 2007 ¦

¦     ¦региональных программ                 ¦  руб.  ¦                ¦       ¦      ¦      ¦г. согласно Указу Президента     ¦

¦     ¦энергосбережения и повышения          ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦Российской Федерации от          ¦

¦     ¦энергетической эффективности          ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦04.06.2008 N 889 (Собрание       ¦

¦     ¦                                      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦законодательства Российской      ¦

¦     ¦                                      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦Федерации, 2008, N 23, ст. 2672) ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦-----------------------------------                                                                                           ¦

¦<*> п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 1,                                             ¦

¦A.1, B.1 и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,                                 ¦

¦n - индекс года.                                                                                                              ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦A.2. ¦Доля объемов электрической энергии    ¦   %    ¦ (п7(n) / п3(n) ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦(далее - ЭЭ), расчеты за которую      ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляются с использованием       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦приборов учета (в части               ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домов - с             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием коллективных приборов  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦учета), в общем объеме ЭЭ,            ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемой на территории субъекта   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Российской Федерации                  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦A.3. ¦Доля объемов тепловой энергии (далее  ¦   %    ¦ (п8(n) / п4(n) ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦- ТЭ), расчеты за которую             ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляются с использованием       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦приборов учета (в части               ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домов - с             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием коллективных приборов  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦учета), в общем объеме ТЭ,            ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемой на территории субъекта   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Российской Федерации                  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦A.4. ¦Доля объемов воды, расчеты за которую ¦   %    ¦ (п9(n) / п5(n) ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляются с использованием       ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦приборов учета (в                     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦части многоквартирных домов - с       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием коллективных приборов  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦учета), в общем объеме воды,          ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемой на территории субъекта   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Российской Федерации                  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦A.5. ¦Доля объемов природного газа, расчеты ¦   %    ¦    (п10(n) /   ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦за который осуществляются с           ¦        ¦  п6(n) x 100%  ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием приборов учета (в      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦части многоквартирных домов - с       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием индивидуальных и       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦общих приборов учета) в общем         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦объеме природного газа, потребляемого ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦на территории субъекта Российской     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦A.6. ¦Изменение объема производства         ¦ т.у.т. ¦    п15(n) -    ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦энергетических ресурсов с             ¦        ¦    п15(n-1)    ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием возобновляемых         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦источников энергии и (или) вторичных  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦энергетических ресурсов               ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦A.7. ¦Доля энергетических ресурсов,         ¦   %    ¦    (п15(n) /   ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦производимых с использованием         ¦        ¦  п16(n) x 100% ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦возобновляемых источников энергии     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦и (или) вторичных энергетических      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦ресурсов, в общем объеме              ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦энергетических ресурсов, производимых ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦на территории субъекта Российской     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦A.8. ¦Объем внебюджетных средств,           ¦   %    ¦    (п18(n) /   ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦используемых для финансирования       ¦        ¦  п17(n) x 100% ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦мероприятий по энергосбережению и     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦повышению энергетической              ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦эффективности, в общем объеме         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦финансирования региональной программы ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦        Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие          ¦

¦                                    экономию по отдельным видам энергетических ресурсов                                       ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦B.1. ¦Экономия электрической энергии в      ¦  тыс.  ¦ [(A.1.(2007) - ¦       ¦      ¦      ¦       Прогноз экономии ЭЭ       ¦

¦     ¦натуральном выражении                 ¦  кВтч  ¦   A.1.(n)) /   ¦       ¦      ¦      ¦ осуществляется при стабилизации ¦

¦     ¦                                      ¦        ¦  A.1.(2007)] x ¦       ¦      ¦      ¦валового регионального продукта и¦

¦     ¦                                      ¦        ¦    п3(2007)    ¦       ¦      ¦      ¦значения потребления ЭЭ на уровне¦

¦     ¦                                      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦             2007 г.             ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦B.2. ¦Экономия электрической энергии в      ¦  тыс.  ¦    B.1.(n) x   ¦       ¦      ¦      ¦       Прогноз экономии ЭЭ       ¦

¦     ¦стоимостном выражении                 ¦  руб.  ¦    п11(2007)   ¦       ¦      ¦      ¦  осуществляется в ценах 2007 г. ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦B.3. ¦Экономия тепловой энергии в           ¦  тыс.  ¦ [(A.1.(2007) - ¦       ¦      ¦      ¦       Прогноз экономии ЭЭ       ¦

¦     ¦натуральном выражении                 ¦  Гкал  ¦   A.1.(n)) /   ¦       ¦      ¦      ¦ осуществляется при стабилизации ¦

¦     ¦                                      ¦        ¦  A.1.(2007)] x ¦       ¦      ¦      ¦валового регионального продукта и¦

¦     ¦                                      ¦        ¦    п4(2007)    ¦       ¦      ¦      ¦ потребления ТЭ на уровне 2007 г.¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦B.4. ¦Экономия тепловой энергии в           ¦  тыс.  ¦    В.3.(n) x   ¦       ¦      ¦      ¦       Прогноз экономии ТЭ       ¦

¦     ¦стоимостном выражении                 ¦  руб.  ¦   п12(2007)    ¦       ¦      ¦      ¦  осуществляется в ценах 2007 г. ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦B.5. ¦Экономия воды в натуральном выражении ¦  тыс.  ¦ [(A.1.(2007) - ¦       ¦      ¦      ¦      Прогноз экономии воды      ¦

¦     ¦                                      ¦ куб. м ¦   A.1.(n)) /   ¦       ¦      ¦      ¦ осуществляется при стабилизации ¦

¦     ¦                                      ¦        ¦  A.1.(2007)] x ¦       ¦      ¦      ¦валового регионального продукта и¦

¦     ¦                                      ¦        ¦    п5(2007)    ¦       ¦      ¦      ¦   значения потребления воды на  ¦

¦     ¦                                      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦          уровне 2007 г.         ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦B.6. ¦Экономия воды в стоимостном выражении ¦   тыс. ¦   B.5.(n) x    ¦       ¦      ¦      ¦      Прогноз экономии воды      ¦

¦     ¦                                      ¦   руб. ¦    п13(2007)   ¦       ¦      ¦      ¦  осуществляется в ценах 2007 г. ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦B.7. ¦Экономия природного газа в            ¦  тыс.  ¦ [(A.1.(2007) - ¦       ¦      ¦      ¦      Прогноз экономии газа      ¦

¦     ¦натуральном выражении                 ¦ куб. м ¦   A.1.(n)) /   ¦       ¦      ¦      ¦ осуществляется при стабилизации ¦

¦     ¦                                      ¦        ¦  A.1.(2007)] x ¦       ¦      ¦      ¦валового регионального продукта и¦

¦     ¦                                      ¦        ¦    п6(2007)    ¦       ¦      ¦      ¦значения потребления ЭЭ на уровне¦

¦     ¦                                      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦             2007 г.             ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦B.8. ¦Экономия природного газа в            ¦  тыс.  ¦   B.7.(n) x    ¦       ¦      ¦      ¦      Прогноз экономии газа      ¦

¦     ¦стоимостном выражении                 ¦  руб.  ¦   п14(2007)    ¦       ¦      ¦      ¦  осуществляется в ценах 2007 г. ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦     Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе     ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.1. ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой         ¦   %    ¦(п19(n) / п20(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦бюджетным учреждением (далее - БУ),   ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦расчеты за которую осуществляются с   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием приборов учета, в общем¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦объеме ЭЭ, потребляемой БУ на         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦территории субъекта Российской        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.2. ¦Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ,     ¦   %    ¦(п21(n) / п22(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦расчеты за которую осуществляются     ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦с использованием приборов учета, в    ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦общем объеме ТЭ, потребляемой БУ      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦на территории субъекта Российской     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.3. ¦Доля объемов воды, потребляемой БУ,   ¦   %    ¦(п23(n) / п24(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦расчеты за которую осуществляются с   ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием приборов учета, в общем¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦объеме ЭЭ, потребляемой БУ на         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦территории субъекта Российской        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.4. ¦Доля объемов природного газа,         ¦   %    ¦(п25(n) / п26(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемого БУ, расчеты за который  ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляются с использованием       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦приборов учета, в общем объеме        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦природного газа, потребляемого БУ на  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦территории субъекта Российской        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.5. ¦Доля расходов бюджета субъекта        ¦   %    ¦    (п28(n) /   ¦       ¦      ¦      ¦При стабилизации бюджета субъекта¦

¦     ¦Российской Федерации на обеспечение   ¦        ¦п27(2007) x 100%¦       ¦      ¦      ¦ Российской Федерации на уровне  ¦

¦     ¦энергетическими ресурсами БУ (для     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦             2007 г.             ¦

¦     ¦сопоставимых условий)                 ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.6. ¦Доля расходов бюджета субъекта        ¦   %    ¦(п28(n) / п27(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Российской Федерации на обеспечение   ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦энергетическими ресурсами БУ (для     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦фактических условий)                  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.7. ¦Динамика расходов бюджета             ¦  млн.  ¦    п28(n) -    ¦       ¦      ¦      ¦  где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦     ¦субъекта Российской Федерации на      ¦  руб.  ¦    п28(n-1)    ¦       ¦      ¦      ¦         последующий год         ¦

¦     ¦обеспечение энергетическими ресурсами ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦БУ (для фактических условий)          ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.8. ¦Динамика расходов бюджета субъекта    ¦  млн.  ¦    п28(n) -    ¦       ¦      ¦      ¦При стабилизации бюджета субъекта¦

¦     ¦Российской Федерации на обеспечение   ¦  руб.  ¦    п28(2007)   ¦       ¦      ¦      ¦      РФ на уровне 2007 г.       ¦

¦     ¦энергетическими ресурсами БУ (для     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦сопоставимых условий)                 ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.9. ¦Доля расходов бюджета субъекта        ¦   %    ¦(п29(n) / п27(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Российской Федерации на               ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦предоставление субсидий организациям  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦коммунального комплекса на            ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦приобретение топлива                  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.10.¦Динамика расходов бюджета субъекта    ¦  млн.  ¦    п29(n) -    ¦       ¦      ¦      ¦  где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦     ¦Российской Федерации на               ¦  руб.  ¦    п29(n-1)    ¦       ¦      ¦      ¦         последующий год         ¦

¦     ¦предоставление субсидий организациям  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦коммунального комплекса на            ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦приобретение топлива                  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.11.¦Доля БУ, финансируемых за счет бюджета¦   %    ¦(п31(n) / п30(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦субъекта Российской Федерации, в общем¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦объеме БУ, в отношении которых        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦проведено обязательное энергетическое ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦обследование                          ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.12.¦Число энергосервисных договоров,      ¦  шт.   ¦     п32(n)     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦заключенных государственными          ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦заказчиками                           ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.13.¦Доля государственных заказчиков в     ¦  шт.   ¦(п34(n) / п33(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦общем объеме государственных          ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦заказчиков, которыми заключены        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦энергосервисные договоры              ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.14.¦Доля товаров, работ, услуг, закупаемых¦   %    ¦(п36(n) / п35(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦для государственных нужд в            ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦соответствии с требованиями           ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦энергетической эффективности, в общем ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦объеме закупаемых товаров, работ,     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦услуг для государственных нужд        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦C.15.¦Удельные расходы бюджета субъекта     ¦  тыс.  ¦(п37(n) / п38(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Российской Федерации на предоставление¦ руб./  ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦социальной поддержки гражданам по     ¦  чел.  ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦оплате жилого помещения и коммунальных¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦услуг на 1 чел.                       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦      Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде       ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.1. ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых ¦   %    ¦(п40(n) / п39(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦домах (за исключением многоквартирных ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦домов), расчеты за которую            ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляются с использованием       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦приборов учета, в общем объеме ЭЭ,    ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемой в жилых домах (за        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦исключением многоквартирных домов) на ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦территории субъекта Российской        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.2. ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой в       ¦   %    ¦(п42(n) / п41(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домах, расчеты за     ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦которую осуществляются с              ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием коллективных           ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦(общедомовых) приборов учета, в общем ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦объеме ЭЭ, потребляемой в             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домах на территории   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦субъекта Российской Федерации         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.3. ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой в       ¦   %    ¦(п43(n) / п41(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домах, оплата которой ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляется с использованием       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦индивидуальных и общих (для           ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦коммунальной квартиры) приборов учета,¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦в общем объеме ЭЭ, потребляемой       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦(используемой) в многоквартирных домах¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦на территории субъекта Российской     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.4. ¦Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых ¦   %    ¦    (п45(n) /   ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦домах, расчеты за которую             ¦        ¦  п44(n) x 100% ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляются с использованием       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦приборов учета, в общем объеме ТЭ,    ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемой (используемой) в жилых   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦домах на территории субъекта          ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Российской Федерации (за исключением  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домов)                ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.5. ¦Доля объемов ТЭ, потребляемой в       ¦   %    ¦(п47(n) / п46(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домах, оплата которой ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляется с использованием       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦коллективных (общедомовых) приборов   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦в многоквартирных домах на территории ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦субъекта Российской Федерации         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.6. ¦Доля объемов воды, потребляемой в     ¦   %    ¦(п49(n) / п48(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦жилых домах (за исключением           ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домов), расчеты за    ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦которую осуществляются с              ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием приборов учета, в общем¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦объеме воды, потребляемой             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦(используемой) в жилых домах (за      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦исключением многоквартирных домов) на ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦территории субъекта Российской        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.7. ¦Доля объемов воды, потребляемой       ¦   %    ¦(п51(n) / п50(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦(используемой) в многоквартирных      ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦домах, расчеты за которую             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляются с использованием       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦коллективных (общедомовых) приборов   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦учета, в общем объеме воды,           ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемой (используемой) в         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домах на территории   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦субъекта Российской Федерации         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.8. ¦Доля объемов воды, потребляемой в     ¦   %    ¦(п52(n) / п50(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домах, расчеты за     ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦которую осуществляются с              ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием индивидуальных и общих ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦(для коммунальной квартиры) приборов  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦учета, в общем объеме воды,           ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемой (используемой) в         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домах на территории   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦субъекта Российской Федерации         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.9. ¦Доля объемов природного газа,         ¦   %    ¦(п54(n) / п53(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемого (используемого) в жилых ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦домах (за исключением многоквартирных ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦домов), расчеты за который            ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляются с использованием       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦приборов учета, в общем объеме        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦природного газа, потребляемого        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦(используемого) в жилых домах (за     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦исключением многоквартирных домов) на ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦территории субъекта Российской        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.10.¦Доля объемов природного газа,         ¦   %    ¦(п56(n) / п55(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемого (используемого) в       ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домах, расчеты за     ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦который осуществляются с              ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦использованием индивидуальных и общих ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦(для коммунальной квартиры) приборов  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦учета, в общем объеме природного газа,¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦потребляемого (используемого) в       ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦многоквартирных домах на территории   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦субъекта Российской Федерации         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.11.¦Число жилых домов, в отношении которых¦  шт.   ¦     п57(n)     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦проведено энергетическое обследование ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦(далее - ЭО)                          ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦D.12.¦Доля жилых домов, в отношении которых ¦   %    ¦(п57(n) / п58(n)¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦проведено ЭО, в общем числе жилых     ¦        ¦     x 100%     ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦домов                                 ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦   Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе  ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦E.1. ¦Динамика количества высокоэкономичных ¦  шт.   ¦    п59(n) -    ¦       ¦      ¦      ¦Составляется график проведения   ¦

¦     ¦по использованию моторного топлива (в ¦        ¦    п59(n-1)    ¦       ¦      ¦      ¦мероприятий по                   ¦

¦     ¦том числе относящихся к объектам с    ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦энергоэффективности транспорта.  ¦

¦     ¦высоким классом энергетической        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦Динамика рассчитывается при n -> ¦

¦     ¦эффективности) транспортных средств,  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦2020 г.                          ¦

¦     ¦относящихся к общественному           ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦транспорту, регулирование тарифов на  ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦услуги по перевозке на котором        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляется субъектом Российской   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации                             ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

¦E.2. ¦Динамика количества общественного     ¦  шт.   ¦    п60(n) -    ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦транспорта, регулирование тарифов на  ¦        ¦    п60(n-1)    ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦услуги по перевозке на котором        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦осуществляется субъектом Российской   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦Федерации, в отношении которых        ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦проведены мероприятия по              ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦энергосбережению и повышению          ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦энергетической эффективности, в том   ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦числе по замещению бензина,           ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦используемого транспортными средствами¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦в качестве моторного топлива,         ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

¦     ¦природным газом.                      ¦        ¦                ¦       ¦      ¦      ¦                                 ¦

+-----+--------------------------------------+--------+----------------+-------+------+------+---------------------------------+

Приложение N 4

к Методике расчета значений

целевых показателей в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

в том числе в сопоставимых

условиях, утвержденной Приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

+-------+------------------------------------+---------+----------------+---------------------+--------------------------------+

¦  N п. ¦      Наименование показателей      ¦ Единица ¦    Расчетная   ¦  Значения целевых   ¦      Пояснения к расчету       ¦

¦       ¦                                    ¦измерения¦   формула <*>  ¦     показателей     ¦                                ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦                +------+-------+------+                                ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦                ¦ 2007 ¦  ...  ¦ 2020 ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦   1   ¦                 2                  ¦    3    ¦       4        ¦  5   ¦6 - 17 ¦  18  ¦               19               ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦            Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности            ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦A.1.   ¦Динамика энергоемкости              ¦   кг    ¦    п2 / п1     ¦      ¦       ¦      ¦Снижение энергоемкости на 40% к ¦

¦       ¦муниципального продукта             ¦ у.т./   ¦                ¦      ¦       ¦      ¦2020 г. относительно уровня     ¦

¦       ¦муниципальных программ области      ¦тыс. руб.¦                ¦      ¦       ¦      ¦2007 г. согласно Указу          ¦

¦       ¦энергосбережения и повышения        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦Президента РФ от 04.06.2008     ¦

¦       ¦энергетической эффективности        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦N 889 (Собрание законодательства¦

¦       ¦                                    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦Российской Федерации, 2008, N   ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦23, ст. 2672)                   ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦--------------------------------                                                                                              ¦

¦<*> п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,                                             ¦

¦A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,                               ¦

¦n - индекс года                                                                                                               ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦A.2.   ¦Доля объемов электрической энергии  ¦    %    ¦  (п7 / п3) x   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(далее - ЭЭ), расчеты за которую    ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета (в части             ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов - с           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета), в общем объеме ЭЭ, ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемой на территории          ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦муниципального образования (далее - ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦МО)                                 ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦A.3.   ¦Доля объемов тепловой энергии       ¦    %    ¦  (п8 / п4) x   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(далее - ТЭ), расчеты за которую    ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета (в части             ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов - с           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета), в общем объеме ТЭ, ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемой на территории МО       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦A.4.   ¦Доля объемов воды, расчеты за       ¦    %    ¦  (п9 / п5) x   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦которую осуществляются с            ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦части многоквартирных домов - с     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета), в общем объеме     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦воды, потребляемой на территории МО ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦A.5.   ¦Доля объемов природного газа,       ¦    %    ¦  (п10 / п6) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за который осуществляются с ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦части многоквартирных домов - с     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием индивидуальных и     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общих приборов учета) в общем       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦объеме природного газа,             ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемого на территории МО      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦A.6.   ¦Объем внебюджетных средств,         ¦    %    ¦ (п18 / п17) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦используемых для финансирования     ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦мероприятий по энергосбережению и   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦повышению энергетической            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦эффективности, в общем объеме       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦финансирования муниципальной        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦программы                           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦A.7.   ¦Изменение объема производства       ¦  т.у.т. ¦    п15(n) -    ¦      ¦       ¦      ¦Составляется прогноз по значению¦

¦       ¦энергетических ресурсов с           ¦         ¦    п15(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦      параметра до 2020 г.      ¦

¦       ¦использованием возобновляемых       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦      Изменение (динамика)      ¦

¦       ¦источников энергии и (или)          ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦рассчитывается при n -> 2020 г. ¦

¦       ¦вторичных энергетических ресурсов   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦A.8.   ¦Доля энергетических ресурсов,       ¦    %    ¦ (п15 / п16) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦производимых с использованием       ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦возобновляемых источников энергии и ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(или) вторичных энергетических      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦ресурсов, в общем объеме            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦энергетических ресурсов,            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦производимых на территории МО       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦               Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,              ¦

¦                                отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦B.1.   ¦Экономия ЭЭ в натуральном выражении ¦тыс. кВтч¦ [(A.1.(2007) - ¦      ¦       ¦      ¦      Прогноз экономии ЭЭ       ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦   A.1.(n)) /   ¦      ¦       ¦      ¦осуществляется при стабилизации ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦ A.1.(2007)] x  ¦      ¦       ¦      ¦  МП и значения потребления ЭЭ  ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦    п3(2007)    ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦B.2.   ¦Экономия ЭЭ в стоимостном выражении ¦тыс. руб.¦     B.1. x     ¦      ¦       ¦      ¦      Прогноз экономии ЭЭ       ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦  п.11.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦ осуществляется в ценах 2007 г. ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦B.3.   ¦Экономия ТЭ в натуральном выражении ¦тыс. Гкал¦ [(A.1.(2007) - ¦      ¦       ¦      ¦      Прогноз экономии ЭЭ       ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦   A.1.(n)) /   ¦      ¦       ¦      ¦осуществляется при стабилизации ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦ A.1.(2007)] x  ¦      ¦       ¦      ¦ МП и потребления ТЭ на уровне  ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦    п4(2007)    ¦      ¦       ¦      ¦            2007 г.             ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦B.4.   ¦Экономия ТЭ в стоимостном выражении ¦тыс. руб.¦     B.3. x     ¦      ¦       ¦      ¦      Прогноз экономии ТЭ       ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦   п12(2007)    ¦      ¦       ¦      ¦ осуществляется в ценах 2007 г. ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦B.5.   ¦Экономия воды в натуральном         ¦ тыс. м. ¦ [(A.1.(2007) - ¦      ¦       ¦      ¦     Прогноз экономии воды      ¦

¦       ¦выражении                           ¦   куб   ¦   A.1.(n)) /   ¦      ¦       ¦      ¦осуществляется при стабилизации ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦ A.1.(2007)] x  ¦      ¦       ¦      ¦ МП и значения потребления воды ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦    п5(2007)    ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦B.6.   ¦Экономия воды в стоимостном         ¦тыс. руб.¦     В.5. x     ¦      ¦       ¦      ¦     Прогноз экономии воды      ¦

¦       ¦выражении                           ¦         ¦   п13(2007)    ¦      ¦       ¦      ¦ осуществляется в ценах 2007 г. ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦B.7.   ¦Экономия природного газа в          ¦тыс. куб.¦ [(A.1.(2007) - ¦      ¦       ¦      ¦     Прогноз экономии газа      ¦

¦       ¦натуральном выражении               ¦    м    ¦   A.1.(n)) /   ¦      ¦       ¦      ¦осуществляется при стабилизации ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦ A.1.(2007)] x  ¦      ¦       ¦      ¦МП и значения потребления ЭЭ на ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦    п6(2007)    ¦      ¦       ¦      ¦         уровне 2007 г.         ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦B.8.   ¦Экономия природного газа в          ¦   руб.  ¦     B.7. x     ¦      ¦       ¦      ¦     Прогноз экономии газа      ¦

¦       ¦стоимостном выражении               ¦         ¦   п14(2007)    ¦      ¦       ¦      ¦ осуществляется в ценах 2007 г. ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦     Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе     ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.1.   ¦Удельный расход ТЭ бюджетного       ¦  Гкал/  ¦   п19 / п20    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦учреждения (далее - БУ) на 1 кв.    ¦  кв. м  ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦метр общей площади, расчеты за      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦которую осуществляются с            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.2.   ¦Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр ¦  Гкал/  ¦   п21 / п22    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общей площади, расчеты за которую   ¦  кв. м  ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов                  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.3.   ¦Изменение удельного расхода ТЭ БУ   ¦  Гкал/  ¦   C.1.(n) -    ¦      ¦       ¦      ¦        где n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦общей площади, расчеты за которую   ¦  кв. м  ¦   C.1.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета на 1 кв. м           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.4.   ¦Изменение удельного расхода ТЭ БУ   ¦  Гкал/  ¦   C.2.(n) -    ¦      ¦       ¦      ¦        где n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦общей площади, расчеты за которую   ¦  кв. м  ¦   C.2.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетным способом на 1 кв. м       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.6.   ¦Изменение отношения удельного       ¦    -    ¦  C.2. / C.1.   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расхода ТЭ БУ, расчеты за которую   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов, к удельному     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расходу ТЭ БУ, расчеты за которую   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета                      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.7.   ¦Удельный расход воды на снабжение   ¦ куб. м/ ¦   п23 / п24    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦БУ, расчеты за которую              ¦   чел.  ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета на 1 чел.            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.8.   ¦Удельный расход воды на обеспечение ¦ куб. м/ ¦   п25 / п26    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦БУ, расчеты за которую              ¦   чел.  ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов на 1 чел.        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.9.   ¦Изменение удельного расхода воды на ¦ куб. м/ ¦   C.7.(n) -    ¦      ¦       ¦      ¦        где n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦обеспечение БУ, расчеты за которую  ¦   чел.  ¦   C.7.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета на 1 чел.            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.10.  ¦Изменение удельного расхода воды на ¦ куб. м/ ¦   C.8.(n) -    ¦      ¦       ¦      ¦        где n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦обеспечение БУ, расчеты за которую  ¦   чел.  ¦   C.8.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов на 1 чел.        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.11.  ¦Изменение отношения удельного       ¦    -    ¦ C.12. / C.11.  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расхода воды на обеспечение БУ,     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦применением расчетных способов, к   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦удельному расходу ЭЭ на обеспечение ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦БУ, расчеты за которую              ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета                      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.12.  ¦Удельный расход ЭЭ на обеспечение   ¦  кВтч/  ¦   п27 / п28    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦БУ, расчеты за которую              ¦   чел.  ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета на 1 чел.            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.13.  ¦Удельный расход ЭЭ на обеспечение   ¦  кВтч/  ¦   п29 / п30    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦БУ, расчеты за которую              ¦   чел.  ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов на 1 чел.        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.14.  ¦Изменение удельного расхода ЭЭ на   ¦  кВтч/  ¦   C.12.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦        где n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦обеспечение БУ, расчеты за которую  ¦   чел.  ¦   C.12.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета на 1 чел.            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.15.  ¦Изменение удельного расхода ЭЭ на   ¦  кВтч/  ¦   C.13.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦        где n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦обеспечение БУ, расчеты за которую  ¦   чел.  ¦   C.13.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов на 1 чел.        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.16.  ¦Изменение отношения удельного       ¦    -    ¦ C.17. / C.16.  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расхода ЭЭ на обеспечение БУ,       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦применением расчетных способов, к   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦удельному расходу ЭЭ на обеспечение ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦БУ, расчеты за которую              ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета                      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.17.  ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ,   ¦    %    ¦  (п27 / п27 +  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦         ¦  п29) x 100%   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета, в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦территории МО                       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.18.  ¦Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ,   ¦    %    ¦  п19 / (п19 +  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦         ¦  п21) x 100%   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета, в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦территории МО                       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.19.  ¦Доля объемов воды, потребляемой БУ, ¦    %    ¦  п23 / (п23 +  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦         ¦  п25) x 100%   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета, в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме воды, потребляемой БУ  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦на территории МО                    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.20.  ¦Доля объемов природного газа,       ¦    -    ¦ (п32 / п31) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемого БУ, расчеты за        ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦который осуществляются с            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета, в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме природного газа,       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемого БУ на территории МО   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.21.  ¦Доля расходов бюджета МО на         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦обеспечение энергетическими         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦ресурсами БУ:                       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.21.1.¦для фактических условий             ¦    %    ¦п34(n) / п33(n) ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.21.2.¦для сопоставимых условий            ¦    %    ¦    п34(n) /    ¦      ¦       ¦      ¦   При стабилизации п. 29 на    ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦   п33(2007)    ¦      ¦       ¦      ¦         уровне 2007 г.         ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦С.22.  ¦Динамика расходов бюджета МО на     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦обеспечение энергетическими         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦ресурсами БУ (для фактических и     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦сопоставимых условий):              ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.22.1.¦для фактических условий             ¦тыс. руб.¦  C.21.1.(n) -  ¦      ¦       ¦      ¦        где n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦  C.21.1.(n-1)  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.22.2.¦для сопоставимых условий            ¦тыс. руб.¦  C.21.2.(n) -  ¦      ¦       ¦      ¦        где n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦  C.21.2.(n-1)  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.23.  ¦Доля расходов бюджета МО на         ¦    %    ¦ (п35 / п33) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦предоставление субсидий             ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦организациям коммунального          ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦комплекса на приобретение топлива   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.24.  ¦Динамика расходов бюджета МО на     ¦тыс. руб.¦   C.23.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦        где n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦предоставление субсидий             ¦         ¦   C.23.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦организациям коммунального          ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦комплекса на приобретение топлива   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.25.  ¦Доля БУ, финансируемых за счет      ¦    %    ¦   п37 / п36    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦бюджета МО, в общем объеме БУ, в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦отношении которых проведено         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦обязательное энергетическое         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦обследование                        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.26.  ¦Число энергосервисных договоров,    ¦   шт.   ¦      п38       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦заключенных муниципальными          ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦заказчиками                         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.27.  ¦Доля государственных, муниципальных ¦    %    ¦   п40 / п39    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦заказчиков в общем объеме           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦муниципальных заказчиков, которыми  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦заключены энергосервисные договоры  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.28.  ¦Доля товаров, работ, услуг,         ¦    %    ¦   п42 / п41    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦закупаемых для муниципальных нужд в ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦соответствии с требованиями         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦энергетической эффективности, в     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме закупаемых товаров,    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦работ, услуг для муниципальных нужд ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦C.29.  ¦Удельные расходы бюджета МО на      ¦  тыс.   ¦   п43 / п44    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦предоставление социальной поддержки ¦  руб./  ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦гражданам по оплате жилого          ¦  чел.   ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦помещения и коммунальных услуг на 1 ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦чел.                                ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦      Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде       ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.1.   ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой в     ¦    %    ¦ (п46 / п45) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах (за исключением         ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов), расчеты за  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦которую осуществляются с            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета, в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме ЭЭ, потребляемой в     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах (за исключением         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов) на           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦территории МО                       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.2.   ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой в     ¦    %    ¦ (п48 / п47) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домах, расчеты за   ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦которую осуществляются с            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(общедомовых) приборов учета, в     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме ЭЭ, потребляемой в     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домах на территории ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦МО                                  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.3.   ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой в     ¦    %    ¦ (п49 / п47) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домах, оплата       ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦которой осуществляется с            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием индивидуальных и     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общих (для коммунальной квартиры)   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета, в общем объеме ЭЭ,  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемой (используемой) в       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домах на территории ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦МО                                  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.4.   ¦Доля объемов ТЭ, потребляемой в     ¦    %    ¦ (п51 / п50) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах, расчеты за которую     ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета, в общем объеме ТЭ,  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемой (используемой) в жилых ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦домах на территории МО (за          ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦исключением многоквартирных домов)  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.5.   ¦Доля объемов ТЭ, потребляемой в     ¦    %    ¦ (п53 / п54) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домах, оплата       ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦которой осуществляется с            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(общедомовых) приборов учета, в     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме ТЭ, потребляемой в     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домах на территории ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦МО                                  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.6.   ¦Доля объемов воды, потребляемой в   ¦    %    ¦ (п55 / п54) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах (за исключением         ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов), расчеты за  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦которую осуществляются с            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета, в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме воды, потребляемой     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(используемой) в жилых домах (за    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦исключением многоквартирных домов)  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦на территории МО                    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.7.   ¦Доля объемов воды, потребляемой     ¦    %    ¦ (п57 / п56) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(используемой) в многоквартирных    ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦домах, расчеты за которую           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦коллективных (общедомовых) приборов ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦учета, в общем объеме воды,         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемой (используемой) в       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домах на территории ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦МО                                  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.8.   ¦Доля объемов воды, потребляемой     ¦    %    ¦ (п58 / п56) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(используемой) в многоквартирных    ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦домах, расчеты за которую           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦индивидуальных и общих (для         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦коммунальной квартиры) приборов     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦учета, в общем объеме воды,         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемой (используемой) в       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домах на территории ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦МО                                  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.9.   ¦Доля объемов природного газа,       ¦    %    ¦ (п60 / п59) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемого (используемого) в     ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах (за исключением         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов), расчеты за  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦который осуществляются с            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета, в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общем объеме природного газа,       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемого (используемого) в     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах (за исключением         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов) на территории¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦МО                                  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.10.  ¦Доля объемов природного газа,       ¦    %    ¦ (п62 / п61) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребляемого (используемого) в     ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домах, расчеты за   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦который осуществляются с            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием индивидуальных и     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общих (для коммунальной квартиры)   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета, в общем объеме      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦природного газа, потребляемого      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(используемого) в многоквартирных   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦домах на территории МО              ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.11.  ¦Число жилых домов, в отношении      ¦   шт.   ¦      п63       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦которых проведено энергетическое    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦обследование (далее - ЭО)           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.12.  ¦Доля жилых домов, в отношении       ¦    %    ¦ (п64 / п63) x  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦которых проведено ЭО, в общем числе ¦         ¦      100%      ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домов                         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.13.  ¦Удельный расход ТЭ в жилых домах,   ¦  Гкал/  ¦ (п51 + п53) /  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦  кв. м  ¦      п65       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦части многоквартирных домов - с     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(общедомовых) приборов учета) (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчете на 1 кв. метр общей         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦площади)                            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.14.  ¦Удельный расход ТЭ в жилых домах,   ¦  Гкал/  ¦ (п50 - п51) /  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦  кв. м  ¦      п66       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦применением расчетных способов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(нормативов потребления) (в расчете ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦на 1 кв. метр общей площади)        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.15.  ¦Изменение удельного расхода ТЭ в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦жилых домах, расчеты за которую     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета (в части             ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов - с           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(общедомовых) приборов учета) (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчете на 1 кв. метр общей         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦площади):                           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.15.1.¦для фактических условий             ¦  Гкал/  ¦    D.13.(n) -  ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦   D.13.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.15.2.¦для сопоставимых условий            ¦  Гкал/  ¦   D.13.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦При стабилизации п. 47 и п. 49  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦  D.13.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.16.  ¦Изменение удельного расхода ТЭ в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦жилых домах, расчеты за которую     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов (нормативов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребления) (в расчете на 1 кв.    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦метр общей площади):                ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.16.1.¦для фактических условий             ¦  Гкал/  ¦   D.14.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦   D.14.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.16.2.¦для сопоставимых условий            ¦  Гкал/  ¦   D.14.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦При стабилизации п. 46 и п. 47  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦  D.14.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.17.  ¦Изменение отношения удельного       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расхода ТЭ в жилых домах, расчеты   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦за которую осуществляются с         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦применением расчетных способов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(нормативов потребления), к         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦удельному расходу ТЭ в жилых домах, ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета:      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.17.1.¦для фактических условий             ¦    -    ¦  D.14. / D.13. ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.17.2.¦для сопоставимых условий            ¦    -    ¦     D.14. /    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦  D.13.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.18.  ¦Удельный расход воды в жилых домах, ¦ куб. м/ ¦ (п55 + п57) /  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦  кв. м  ¦      п67       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦части многоквартирных домов - с     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(общедомовых) приборов учета) (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчете на 1 кв. метр общей         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦площади)                            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.19.  ¦Удельный расход воды в жилых домах, ¦ куб. м/ ¦ (п54 - п55) /  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦  кв. м  ¦      п69       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦применением расчетных способов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(нормативов потребления) (в расчете ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦на 1 кв. метр общей площади)        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.20.  ¦Изменение удельного расхода воды в  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах, расчеты за которую     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета (в части             ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов - с           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(общедомовых) приборов учета) (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчете на 1 кв. метр общей площади ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦для фактических и сопоставимых      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦условий)                            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.20.1.¦для фактических условий             ¦ куб. м/ ¦    D.18.(n) -  ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦   D.18.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.20.2.¦для сопоставимых условий            ¦ куб. м/ ¦   D.18.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦При стабилизации п. 51 и п. 53  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦  D.18.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.21.  ¦Изменение удельного расхода воды в  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах, расчеты за которую     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов (нормативов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребления) (в расчете на 1 кв.    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦метр общей площади для фактических  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦и сопоставимых условий)             ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.21.1.¦для фактических условий             ¦ куб. м/ ¦    D.19.(n) -  ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦   D.19.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.21.2.¦для сопоставимых условий            ¦ куб. м/ ¦   D.19.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦При стабилизации п. 50 и п. 51  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦  D.19.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.22.  ¦Изменение отношения удельного       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расхода воды в жилых домах, расчеты ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦за которую осуществляются с         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦применением расчетных способов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(нормативов потребления), к         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦удельному расходу воды в жилых      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦домах, расчеты за которую           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета (для фактических и   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦сопоставимых условий)               ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.22.1.¦для фактических условий             ¦    -    ¦  D.19. / D.18. ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.22.2.¦для сопоставимых условий            ¦    -    ¦     D.19. /    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦  D.18.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.23.  ¦Удельный расход ЭЭ в жилых домах,   ¦  кВтч/  ¦ (п46 + п50) /  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦  кв. м  ¦      п69       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦части многоквартирных домов - с     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(общедомовых) приборов учета) (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчете на 1 кв. метр общей         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦площади)                            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.24.  ¦Удельный расход ЭЭ в жилых домах,   ¦  кВтч/  ¦ (п45 - п46) /  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦  кв. м  ¦      п70       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦применением расчетных способов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(нормативов потребления) (в расчете ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦на 1 кв. метр общей площади)        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.25.  ¦Изменение удельного расхода ЭЭ в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах, расчеты за которую     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета (в части             ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов - с           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием коллективных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(общедомовых) приборов учета) (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчете на 1 кв. метр общей площади ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦для фактических и сопоставимых      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦условий):                           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.25.1.¦для фактических условий             ¦  кВтч/  ¦   D.23.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦   D.23.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.25.2.¦для сопоставимых условий            ¦  кВтч/  ¦   D.23.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦При стабилизации п. 42 и п. 44  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦  D.23.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.26.  ¦Изменение удельного расхода ЭЭ в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦жилых домах, расчеты за которую     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов (нормативов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребления) (в расчете на 1 кв.    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦метр общей площади для фактических  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦условий):                           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.26.1.¦для фактических условий             ¦  кВтч/  ¦   D.24.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м. ¦   D.24.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.26.2.¦для сопоставимых условий            ¦  кВтч/  ¦   D.24.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦При стабилизации п. 41 и п. 42  ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м. ¦  D.24.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.27.  ¦Изменение отношения удельного       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦за которую осуществляются с         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦применением расчетных способов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(нормативов потребления), к         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦удельному расходу ЭЭ в жилых домах, ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за которую осуществляются с ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета (для  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦фактических и сопоставимых          ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦условий):                           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.27.1.¦для фактических условий             ¦    -    ¦ D.24. / D.23.  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.27.2.¦для сопоставимых условий            ¦    -    ¦    D.24. /     ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦  D.23.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.28.  ¦Удельный расход природного газа в   ¦  тыс.   ¦ (п60 + п62) /  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах, расчеты за который     ¦ куб. м/ ¦      п71       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с использованием     ¦ кв. м   ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета (в части             ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦многоквартирных домов - с           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием индивидуальных и     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общих (для коммунальной квартиры)   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета) (в расчете на 1 кв. ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦метр общей площади)                 ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.29.  ¦Удельный расход природного газа в   ¦  тыс.   ¦ (п59 - п60) /  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦жилых домах, расчеты за который     ¦ куб. м/ ¦      п72       ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦ кв. м   ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов (нормативов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребления) (в расчете на 1 кв.    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦метр общей площади)                 ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.30.  ¦Изменение удельного расхода         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦природного газа в жилых домах,      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за который осуществляются с ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета (в    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦части многоквартирных домов - с     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием индивидуальных и     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общих (для коммунальной квартиры)   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦приборов учета) (в расчете на 1 кв. ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦метр общей площади):                ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.30.1.¦для фактических условий             ¦  тыс.   ¦   D.28.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦                                    ¦ куб. м/ ¦   D.28.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

¦       ¦                                    ¦ кв. м   ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.30.2.¦для сопоставимых условий            ¦  тыс.   ¦   D.28.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦При стабилизации п. 56, п. 58   ¦

¦       ¦                                    ¦ куб. м/ ¦  D.28.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

¦       ¦                                    ¦ кв. м   ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.31.  ¦Изменение удельного расхода         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦природного газа в жилых домах,      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за который осуществляются с ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦применением расчетных способов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(нормативов потребления) (в расчете ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦на 1 кв. метр общей площади):       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.31.1.¦для фактических условий             ¦   тыс.  ¦   D.29.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦ где n - отчетный год, (n+1) -  ¦

¦       ¦                                    ¦  куб.м/ ¦   D.29.(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦        последующий год         ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.31.2.¦для сопоставимых условий            ¦   тыс.  ¦   D.29.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦При стабилизации п. 55, п. 56   ¦

¦       ¦                                    ¦  куб.м/ ¦  D.29.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦       на уровне 2007 г.        ¦

¦       ¦                                    ¦  кв. м  ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.32.  ¦Изменение отношения удельного       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расхода природного газа в жилых     ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦домах, расчеты за который           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляются с применением        ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчетных способов (нормативов      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦потребления), к удельному расходу   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦природного газа в жилых домах,      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦расчеты за который осуществляются с ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦использованием приборов учета:      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.32.1.¦для фактических условий             ¦    -    ¦ D.29. / D.28.  ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦D.32.2.¦для сопоставимых условий            ¦    -    ¦    D.29. /     ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦                                    ¦         ¦  D.28.(2007)   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦               Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности               ¦

¦                                            в системах коммунальной инфраструктуры                                            ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦E.1.   ¦Изменение удельного расхода топлива ¦ г.у.т./ ¦   E.1.(n) -    ¦      ¦       ¦      ¦Составляется прогноз по значению¦

¦       ¦на выработку ЭЭ тепловыми           ¦  кВтч   ¦   E.1.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦      параметра до 2020 г.      ¦

¦       ¦электростанциями                    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦      Изменение (динамика)      ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+рассчитывается при n -> 2020 г. ¦

¦E.2.   ¦Изменение удельного расхода топлива ¦ г.у.т./ ¦    E.2.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦на выработку ТЭ                     ¦  Гкал   ¦   E.2.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+                                ¦

¦E.3.   ¦Динамика изменения фактического     ¦  кВтч   ¦    E.3.(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦объема потерь ЭЭ при ее передаче по ¦         ¦   E.3.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦распределительным сетям             ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+                                ¦

¦E.4.   ¦Динамика изменения фактического     ¦ Гкал ч  ¦   E.4.(n) -    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦объема потерь ТЭ при ее передаче    ¦         ¦   E.4.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+                                ¦

¦E.5.   ¦Динамика изменения фактического     ¦ куб. м  ¦   E.5.(n) -    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦объема потерь воды при ее передаче  ¦         ¦   E.5.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+                                ¦

¦E.6.   ¦Динамика изменения объемов ЭЭ,      ¦   кВт   ¦   E.6.(n) -    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦используемой при передаче           ¦         ¦   E.6.(n-1)    ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦(транспортировке) воды              ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦   Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе  ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+

¦F.1.   ¦Динамика количества                 ¦    %    ¦     п79(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦ Составляется график проведения ¦

¦       ¦высокоэкономичных по использованию  ¦         ¦     п79(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦         мероприятий по         ¦

¦       ¦моторного топлива (в том числе      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦ энергоэффективности транспорта ¦

¦       ¦относящихся к объектам с высоким    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦    Динамика рассчитывается     ¦

¦       ¦классом энергетической              ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦        при n -> 2020 г.        ¦

¦       ¦эффективности) транспортных         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦средств, относящихся к              ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦общественному транспорту,           ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦регулирование тарифов на услуги по  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦перевозке на котором осуществляется ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦МО                                  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+                                ¦

¦F.2.   ¦Динамика количества общественного   ¦    %    ¦     п80(n) -   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦транспорта, регулирование тарифов   ¦         ¦     п80(n-1)   ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦на услуги по перевозке на котором   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦осуществляется субъектом МО, в      ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦отношении которых проведены         ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦мероприятия по энергосбережению и   ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦повышению энергетической            ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦эффективности, в том числе по       ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦замещению бензина, используемого    ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦транспортными средствами в качестве ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

¦       ¦моторного топлива, природным газом  ¦         ¦                ¦      ¦       ¦      ¦                                ¦

+-------+------------------------------------+---------+----------------+------+-------+------+--------------------------------+